Измерения, контроль, автоматизация

Измерение параметров шероховатости и волнистости поверхности плоских изделий из древесины и древесных материалов.

Автоматизация контроля массы продуктов на платформенных механических весах периодического действия.

Контроль влажности сыпучих материалов в диапазоне от 1 до 20 %.

Определение  влажности листового шпона

Управление технологическим процессом дозирования связующего в массу древесных частиц при производстве древесных плит

Зав. лабораторией автоматизации и метрологии С.Г. Заверюха

Тел. 8 (48438) 2 – 22 – 89,  8 910-912-29-56;

факс. 8 (48438) 2 – 21 – 62 (для Заверюхи)
            E-mail: vniidrev@balabanovo.ru (для Заверюхи)

Предлагаем комплект приборов для определения параметров шероховатости и волнистости поверхности плоских изделий из древесины и древесных материалов ИШВП-03М (рис. 1).

Методы измерений параметров шероховатости и волнистости плоских поверхностей изделий из древесины и древесных материалов соответствуют требованиям ISO 3274, ISO 4288, ГОСТ 15612.

Рис. 1

Основные технические характеристики комплекта

| Наименование показателей | Данные |
| --- | --- |
| Вид контролируемой поверхности | Плоская |
| Тип приборов | Контактный |
| Система базирования первичных преобразователей | Базирование с опорой на контролируемую поверхность |
| Радиус кривизны наконечника ощупывающего устройства, мм: измерителя шероховатости измерителя волнистости | 1,5 (0,5 по отдельному заказу) 10,0 |
| Измерительное усилие, Н | от 0,02 до 0,10 |
| Контролируемые параметры шероховатости поверхности волнистости поверхности | Rm, Rm.max , и Sz W и SW |
| Длина трассы ощупывания, мм: параметров шероховатости; параметров волнистости | 85 320 |
| Диапазоны измерения, мкм: параметров шероховатости; параметров волнистости | от 5 до 300 от 5 до 2000 |
| Погрешность измерения, %: систематическая составляющая случайная составляющей | 5 10 |
| Скорость перемещения первичного преобразователя измерителя шероховатости, мм/мин: | от 20 до 60 |
| Минимальные размеры образцов, мм: для контроля шероховатости поверхности для контроля волнистости поверхности | 200 × 300 200 × 500 |
| Источник электропитания: напряжением, В | Аккумуляторы 6,0+0,5 |

В состав профилометра входят:

- измеритель шероховатости поверхности ИШВП3 (рис. 2);

- измеритель волнистости поверхности ИШВП3В (рис. 3);

- измерительная планка  из стекла толщиной 15 мм (поз 3 на рис. 1);

- аккумуляторы (поз. 4 на рис. 1);

- зарядное устройство (поз. 5 на рис. 1);

- контрольная мера (рис. 4);

- ящик для переноски (поз. 7 на рис. 1).

Рис. 2 Измеритель шероховатости поверхности плоских изделий

(Патент на полезную модель. № 58976)

Измеритель шероховатости предназначен для определения параметров шероховатости поверхности плоских изделий из древесины и древесных материалов как в лабораторных условиях на образцах размерами не менее 200 × 300 мм, так и в условиях цеха на полноформатных плитах и листах фанеры.

Рис. 3. Измеритель волнистости поверхности плоских изделий

(Патент на полезную модель. № 58977)

Измеритель волнистости предназначен для определения параметров волнистости поверхности плоских изделий из древесины и древесных материалов как в лабораторных условиях на образцах размерами не менее 200 × 500 мм, так и в условиях цеха на полноформатных плитах и листах фанеры.

Рис. 4. Контрольная мера для градуировки и периодической проверки профилометра

(Патент на полезную модель. № 60022)

Контрольная мера предназначена для периодической проверки и настройки измерителей шероховатости и волнистости поверхности. На лицевую сторону контрольной  меры нанесены 10 штрихов глубиной от 10 до 300 мкм для проверки и настройки измерителя шероховатости. На тыльную сторону контрольной меры нанесен штрих глубиной от 780 до 820 мкм для проверки измерителя волнистости. Контрольная мера помещена в футляр. К ней прилагается паспорт с результатами проверки Калужским ЦСМ.

Измерительная планка применяется при определении параметров волнистости поверхности.

В комплект поставки также входят программные продукты и комплектующие предназначенные для подключения измерителей к компьютеру или ноубуку:

  - подпрограмма Surfer для обработки информации на компьютере под ОС Windows XP;

  - соединительный кабель подключения прибора к COM-порту компьютера;

  - адаптер  COM-USB для подключения прибора к шине USB компьютера.

Предлагаем автоматизацию платформенных весов

Создано устройство расчета массы ковра (патент № ___________

Назначение устройства расчета массы ковра (рис. 4 и 5) – обеспечение автоматизации взвешивания древесностружечных брикетов и выдача значения массы брикетов в системы автоматизированного управления в производстве древесных плит

Рис. 4. Монтаж датчика массы

Назначение датчика массы – преобразование механического перемещения вертикального штока циферблата весов в электрический сигнал пропорциональный контролируемой массе продукта.

Рис. 5. Блок обработки и расчетов массы ковра

Назначение блока обработки и расчетов массы ковра (далее – устройства) – обеспечение автоматизации расчетов результатов определения массы и выдача значения массы в системы автоматизированного управления в производстве древесных плит.

Пределы измерения массы, кг -  от 0 до ВПИ (верхнего предела измерений).

Погрешность расчета массы – не более 0,1 кг.

Входные сигналы:

- аналоговый токовый сигнал 4 -20 мА;

- дискретный – определяется характеристиками датчика положения;

- расстояние от датчиков до устройства до 50 м.

Выходные сигналы:

- токовый 4- 20 мА;

- интерфейс RS232 или RS486;

- дальность передачи сигналов до 50 м.

Индикация цифровая четырехразрядная. Дискретность 0,1 кг.

Светодиодная индикация – "зеленый" - норма. "красный" - выше допуска, "желтый" - ниже допуска.

Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В ± 20 %.

Предлагаем  устройство ИВ-2000М для определения влажности измельченной древесины (Патент на полезную модель. № 20793)

Назначение устройств МВ-2000М (рис. 6).

- контроль  влажности измельченной древесины.

- применяется в линиях по производству древесных плит, где требуется контролировать и регулировать влажность сыпучих или измельченных веществ.

Рис. 6. Внешний вид устройства ИВ2000М

- В оптическом преобразователе происходит преобразование оптической энергии источников отраженной от контролируемого материала и принятой приемником оптической энергии в электрические сигналы пропорциональные влажности контролируемого материала.

- В измерительном преобразователе происходит цифровая обработка информации о влажности в четырёхразрядную цифровую индикацию, аналоговый сигнал 4 -20 мА и интерфейс RS232.

Основные характеристики

| Толщина слоя контролируемого вещества, мм, не менее | 20 |
| --- | --- |
| Допускаемая неровность поверхности, мм | 50 |
| Расстояние от объектива оптического преобразователя до контролируемого вещества, мм | от 300 до 700 |
| Температура контролируемого вещества, 0С, не более | 60 |
| Пределы определения влажности, % | от 0,5 до 20 |
| Расстояние от оптического преобразователя до измерительного блока, м | от 0,5 до 100 |
| Питание от сети переменного тока частотой, Гц напряжением, В | 50 220±8 |

Первичный преобразователь устройства монтируется на ленточном или шнековом транспортере или на выходе смесителя.

Измерительный преобразователь монтируется на пульте оператора.

Одни из вариантов монтажа показан на рис. 7.

Рис. 7 Вариант монтажа устройства ИВ2000М.

Определение влажности листового шпона

При производстве фанеры влажность исходного сырья (шпона) является одним из наиболее важных технологических параметров, так как во многом определяет качество и долговечность выпускаемой продукции.

Длительность сушки шпона при производстве фанеры зависит от его начальной влажности /1/.

τ=Wнач-30N+2,3Klg30WконKп,                                                     (1)

где τ – продолжительность сушки шпона, мин;

Wнач  - начальная влажность шпона, %;

Wкон  - конечная влажность шпона, %;

N    - скорость сушки в первом периоде, %/мин;

K - коэффициент продолжительности второго периода сушки, 1/мин;

Для стабилизации работы сушильных установок листового шпона и обеспечения поддержания влажности листов шпона при производстве фанеры целесообразно применение влагомеров непрерывного действия.

Для непрерывного определения влажности шпона выбран диэлькометрический принцип определения влажности веществ - основанный на зависимости от влажности диэлектрической проницаемости контролируемого листового материала в диапазоне частот от 10 кГц до 300 МГц (рис. 8)

έ  —  абсолютная диэлектрическая проницаемость,

W – влажность древесины.

Рис. 8. Зависимость абсолютной диэлектрической проницаемости от влажности

Разработан вариант  конструкции первичного преобразователя. Для обработки информации был применен серийно выпускаемый ЗАО "ЭКСИС" многоканальный микропроцессорный измеритель-регулятор ИРТ-4/16 с доработанной под условия испытаний программой THStore с показаниями в относительных единицах.

Были проведены лабораторные (в условиях ЗАО "ВНИИДРЕВ") и производственные (в условиях ЗАО "Калужский фанерный завод") испытания разработанной конструкции экспериментального образца влагомера шпона.

При этом были проведены следующие испытания:

  - проверка времени выхода на режим;

  - проверка стабильности работы при наличии образцов шпона;

  - проверка показаний прибора в зависимости от положения образцов шпона;

  - проверка показаний прибора на полноформатных листах шпона.

Выборочно с помощью анализатора влажности МА-45 определена влажность шпона в отдельных зонах контроля полноформатных листов шпона.  Результаты проверок и аппроксимации выборки показаны на рисунках 1- 3

Рисунок 9 Результаты проверки стабильности работы прибора

Рисунок 10 Зависимость показаний прибора от влажности шпона

Рисунок 11. Результаты аппроксимации результатов измерений и выборки

В 2008 году намечены работы по разработке конструкции промышленного устройства для определения влажности шпона непрерывного действия и его производственные испытания.

Основные характеристики устройства

- Число трасс измерения по каждому из листов шпона равно двум.

- Пределы определения влажности:

- сухого шпона от 1 до 10 %;

- сырого шпона от 20 до 100 %.

- Отклонение от фактического значения влажности шпона:

- в диапазоне от 1 до 10 % не более ± 2 %;

- в диапазоне от 20 до 50 % не более ± 3 %;

- в диапазоне свыше 50 % не более ± 5 %.

- Индикация цифровая четырехразрядная.

Входные сигналы;

- Дискретные сигналы:

- о наличии листов шпона в зоне контроля;

- о работе линии сушки

Выходные сигналы:

- аналоговый токовый сигнал 4 ÷ 20 мА;

- интерфейс RS-232 и  RS-482;

- релейные сухие контакты для передачи сигналов:

- лист шпона находится в зоне контроля влажности

- лист шпона отсутствует в зоне контроля;

- влажность листа шпона хотя бы по одной из трасс выше верхнего допускаемого значения

- Программное обеспечение устройства  и подключаемого к нему компьютера должно обеспечивать достоверную обработку результатов контроля, а также возможность настройки и контроля работы устройства на технологической линии без его демонтажа.

Литература.

1. Куликов В.А. Производство фанеры. — М.: Лесная промышленность. 1976, — 367 с.: ил.

Автоматизированная система управления технологическим процессом дозирования связующего в массу древесных частиц при производстве древесных плит (АСУ смешиванием)

Назначение АСУ смешиванием

- Контроль технологических  параметров процесса смешивания связующего со стружкой;

- Автоматическое управление по задаваемой программе технологическим процессом дозирования связующего в массу древесных частиц при производстве плит;

- Стабилизация отношения массы сухого остатка связующего к массе древесных частиц, приведенных к абсолютно сухому состоянию (отношение "связующее - древесные частицы");

- Снижение расхода связующего от 4 до 5 %.

Функциональная схема АСУ дозированием показана на рис. 12

Состав АСУ смешиванием

- Контроллер управления процессом смешивания;

- Влагомеры инфракрасные  непрерывного действия;

- Насосно-дозирующие агрегаты с индивидуально регулируемыми приводами на базе 3-х фазных асинхронных двигателей;

- Устройство защиты асинхронных трёхфазных приводов;

- Система управления подготовкой связующего;

- Весы конвейерные тензометрические непрерывного действия;

- Датчики уровня сыпучих материалов

Основные технические характеристики АСУ смешиванием

- Время установления дозирования     после установки задания, с,            — 30 ±1;

- Время выхода системы на режим, мин,                                                       — 2÷5;

- Погрешность дозирования, %                                                                        — ±1;

- Количество дозируемых компонентов,                                                          — 2.

- Расчетная производительность, т/ч

      - связующее                                                                —  0,05 ÷ 1,5

      - стружка                                                                     —        до 10