ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ

ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

(Доклад 18 марта 2009 г.  в г. Санкт-Петербург на XII Международной научно-практической конференции «Древесные плиты: Теория и практика»)

Шалашов А.П., Стрелков В.П. – ЗАО «ВНИИДРЕВ»

За последние 5 лет отечественное производство древесностружечных (ДСП), твёрдых древесноволокнистых плит (ДВП) и древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) развивалось динамично. В 2007 году  было изготовлено 7,2 млн.м3 древесных плит всех видов без фанеры, в 2008 – 7,9 млн.м3 (табл.1).

Таблица 1

Производство древесных плит в России

| # Г о д ы | Количество линий | Проектная мощность | # Объёмы производства плит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # Факт | # в % к предыдущему году |
| Древесностружечные плиты, тыс.м3 |  |  |  |  |
| 2003 | 38 | 3868 | 3176 | 116,3 |
| 2004 | 38 | 4011 | 3626 | 114,5 |
| 2005 | 39 | 4098 | 3930 | 108,4 |
| 2006 | 43 | 5275 | 4717 | 120,0 |
| 2007 | 43 | 5529 | 5261 | 111,5 |
| 2008 | 45 | 6359 | 5749 | 109,2 |
| Древесноволокнистые плиты, млн.м2 |  |  |  |  |
| 2003 | 37 | 369,3 | 324,5 | 104,6 |
| 2004 | 37 | 373,0 | 343,9 | 105,9 |
| 2005 | 37 | 373,0 | 342,4 | 99,6 |
| 2006 | 37 | 373,0 | 337,1 | 98,8 |
| 2007 | 37 | 373,0 | 373,8 | 110,9 |
| 2008 | 38 | 412 | 401 | 107,3 |
| МДФ плоского прессования, тыс. м3 |  |  |  |  |
| 2003 | 1 | 50 | 50,0 | 94,9 |
| 2004 | 5 | 843 | 151,3 | 302,6 |
| 2005 | 6 | 883 | 426,4 | 281,8 |
| 2006 | 6 | 883 | 647,3 | 151,8 |
| 2007 | 6 | 883 | 849 | 131,1 |

Темпы роста выпуска ДСП, ДВП и МДФ не успевали за темпами роста спроса со стороны мебельной промышленности и строительства, дефицит по древесным плитам сохранялся, продолжался рост импорта.

В стране не изготавливаются древесные плиты из крупноразмерной ориентированной стружки (ОСБ)  для малоэтажного домостроения. Имеющийся спрос на эти плиты не удовлетворяется, официальный импорт достиг 200 тыс.м3.

Начавшийся мировой финансовый кризис не оказал существенного влияния в целом на итоги  2008 г.  по объёмам производства древесных плит. Одним из благоприятных факторов является ориентация продукции древесноплитных заводов преимущественно на внутренний рынок.

Экспорт древесных плит был относительно небольшим и от объёмов производства составляет  9 % по ДСП,  15 % по МДФ и 30 % по ДВП. Импорт превышает экспорт и составлял  14-15 % по ДСП, около 80 % по МДФ и до 13 %  по твёрдым ДВП (табл.2).

Таблица 2

Прогноз развития внутреннего рынка ДСП и МДФ

| # Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2010 | 2015 |
|  | факт | прогноз |  |
| Древесностружечные плиты (без ОСБ) |  |  |  |
| Производство, тыс. м3 | 5262 | 6600-6800 | 8500-9400 |
| Импорт, тыс. м3 | 765 | 300-400 | 200-500 |
| Экспорт, тыс. м3 | 483 | 500-600 | 600-1000 |
| Потребление, тыс. м3 | 5544 | 6400-6600 | 7700-9000 |
| Древесноволокнистые плиты твёрдые |  |  |  |
| Производство, млн.м2 | 373,8 | 420 | 450 |
| Импорт, млн.м2 | 50 | 40 | 40 |
| Экспорт, млн.м2 | 110 | 130 | 150 |
| Потребление, млн.м2 | 313,8 | 330-350 | 340-360 |
| Древесноволокнистые плиты средней плотности (без каландровых ДВП) |  |  |  |
| Производство, тыс. м3 | 849 | 1600-1700 | 2600-2800 |
| Импорт, тыс. м3 | 700 | 200-300 | 100-200 |
| Экспорт, тыс. м3 | 125 | 200-300 | 500-600 |
| Потребление, тыс. м3 | 1424 | 1600-1700 | 2200-2400 |

Стоимость древесных плит по импорту становится всё более высокой из-за возросшего курса валют и потому можно ожидать сокращения импорта с освобождением соответствующей ниши внутреннего рынка для отечественных производителей  плит.

На внутреннем рынке доля потребления древесных плит мебельной промышленностью от объёмов отечественного производства составляет до 90 % по ДСП, до 60 % по МДФ и до 40 % по твёрдым ДВП.

Отечественное производство мебели за последние 3 года увеличивалось ежегодно в среднем на 10 % в натуральном  и  на 20-30 % в денежном исчислении и в 2008 году составило около 101 млрд. руб. (увеличение на 34 % в сравнении с 2007 г.). С учётом мебели, производимой за пределами государственной статистики, в 2008 году было произведено в целом мебельной продукции на 178 млрд.руб. или на 26,5 % больше 2007 года.

На российском рынке все последние годы происходил постепенный  рост доли импортной мебели и достиг 47-48 %.

В связи с резко возросшим курсом валют ожидается снижение доли импорта мебельной продукции. Уже в 4-м кв. 2008 г. импорт составил 87 % от соответствующего уровня 2007 г. По этой же причине должен снизиться импорт древесных плит. Образовавшаяся ниша на внутреннем рынке должна занять отечественная мебель. С учётом этого можно прогнозировать, что в производстве отечественной мебели падение производства не будет значительным.

В период финансового кризиса на внутреннем рынке прогнозируется сокращение спроса на мебельную продукцию. Снижение темпов роста производства мебели стало заметным в декабре 2007 г.

По прогнозам Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности в 1-м кв. 2009 г. объёмы производства снизятся на 20-25 % к уровню 2008 г. Однако в целом по году можно ожидать сохранение объёмов производства мебели на уровне 2008 года. Соответственно должны сохраниться и существующие объёмы потребления древесных плит всех видов со стороны мебельной промышленности. Однако уже по 1-му кв. 2009 г. видно, что началось падение цен на ДСП до 15-20 %. Заводы ДСП стали конкурировать между собой и при сохранении тенденции снижения цен на древесные плиты можно ожидать прекращения работы ряда маломощных заводов, оснащённых устаревшей техникой. Этому же способствует ввод в действие крупнейших двух современных заводов ДСП суммарной мощности 1500 тыс.м3/год в ООО «Кроношпан» и ООО «Гагаринский фанерный завод».

Строительная индустрия потребляет незначительное количество ДСП, до 40 %  МДФ в виде ламинированного паркета и стеновых панелей и до 23 % ДВП, изготавливаемых в России. Имеется информация, что крупные предприятия по производству МДФ начали уменьшать долю ламинированных напольных покрытий и освободившиеся мощности переключили на выпуск МДФ для мебели, что уже привело к существенному снижению цен на эти плиты.

В малоэтажном домостроении имеется неудовлетворённый потенциальный спрос на ОСБ, составляющий 500-600 тыс.м3. Отечественное производство ОСБ не создано, импорт в 2008 году достиг 300 тыс.м3. Прогнозируется к 2015 году увеличение спроса на плиты ОСБ до 2,0 млн.м3 и потому крайне необходимо создание мощностей по этим плитам.

Известно, что в отечественном строительном комплексе происходит спад производства. Однако на фоне снижения темпов высотного и монолитного домостроения в соответствии с прогнозами в создавшихся условия появляются перспективы для ускоренных темпов роста деревянного домостроения. Поэтому можно рассчитывать на соответствующий рост спроса на древесные плиты, и в первую очередь на ОСБ, ДВП и мягкие ДВП.

Можно считать, что в условиях мирового финансового кризиса для отечественного производства древесных плит в целом имеются условия для сохранения и дальнейшего роста промышленного потенциала. С определённой долей вероятности можно ожидать, что в ближайшие два года определившийся на настоящий период спрос на древесные плиты существенно не уменьшится и в последующем возобновится дальнейший рост внутреннего рынка. Создались благоприятные условия для импортозамещения древесных плит. Сохраняется экономическая привлекательность для инвестиций в проекты строительства новых заводов по производству ОСБ, твердых и мягких ДВП, ДСП и МДФ.

Необходимо отметить, что, несмотря на кризис, в стране продолжается создание и ввод новых мощностей по производству ДСП и МДФ. В последние годы выполнена реконструкция трёх заводов ДСП, оснащенных линиями СПБ-110 в Томске, Сыктывкаре и в Смоленской обл. с увеличением в 2 раза проектных мощностей. Выполняется аналогичная реконструкция в пос. Шексна Вологодской обл.

В стадии строительства или освоения находятся 10 новых заводов ДСП на 2450 тыс.м3/год, 7 заводов МДФ на 1660 тыс.м3/год, 2 завода ДВП на 152 тыс.м3/год (47,5 млн.м2)  и один завод по производству ОСБ – всего на мощность 4,7 млн.м3/год (табл.3).

Новые мощности по производству древесных плит создаются преимущественно на основе 	новейшего оборудования с ленточно-роликовыми прессами непрерывного действия фирм «Зимпелькамп» и «Диффенбахер», а также другого оборудования последних модификаций. Такими современными линиями суммарной мощности более 4,0 млн.м3/год (86 % от новых мощностей) оснащаются 12 заводов из 20, приведённых в табл.3.

Наиболее крупные из них:

- ДСП на 990 тыс.м3 в ООО «Кроношпан» в Московской обл. и  на  520 тыс.м3 в ООО «Гагаринский фанерный завод» в Смоленской обл.,

- МДФ на 400-500 тыс.м3 в ООО «Пфляйдерер» в Новгородской обл.,  на 400 тыс.м3 в Смоленской обл. и на 300 тыс.м3 в г. Апшеронск,

- ОСБ на 400 тыс.м3/год в Сыктывкаре.

Наряду с этим продолжают создаваться производства с оборудованием  технического уровня 80-х годов, в том числе б/у-линии. Основная причина – стремление сэкономить на инвестициях. Только за последние 2 года введены 7 линий с производительностью от 35 до 150 тыс.м3/год, из них пять – бывших в употреблении. Они оснащены одноэтажными (5 линий) и  многоэтажными (2 линии) прессами периодического действия. Многоэтажные прессы использованы и для создания производства МДФ на линиях малой мощности в г. Лесосибирск Красноярского края и в Нижегородской обл. (китайская линия). На них проблематично выпускать конкурентные плиты и в первую очередь по себестоимости изготовления.

Таблица 3

Информация об освоении и создании новых мощностей по

производству древесных плит в России

| № п/п | Мощность, тыс.м3 в год | Предприятие, оборудование | Информация о ходе строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Заводы по производству ДСП |  |  |  |
| 1. | 990 | ООО «Кроношпан» в Московской обл. Линия с непрерывным прессом. | Освоение проектной мощности производства. |
| 2. | 520 | ООО «Гагаринский фанерный завод» в Смоленской обл. Линия с непрерывным прессом. | С 4 кв. 2008 г. освоение производства |
| 3. | 250 | АОЗТ «Электрогорскмебель» в Московской обл. Линия с непрерывным прессом. | Завершается монтаж оборудования, запуск в 2009 г. |
| 4. | 150 | ОАО «Югра-Плит» в г. Советский Тюменской обл. Линия с непрерывным прессом. | Оборудование изготавливается. Ввод в действие – 2010 г. |
| 5. | 210 | ЗАО «Череповецкий ФК» в Вологодской обл. Линия с непрерывным прессом. | Завершены наладочные работы, идёт освоение производства |
| 6. | 150 | ОАО «Леском-ДСП» в г. Сыктывкар, Республика Коми. Б/у-оборудование из Италии, многоэтажный пресс. | Запуск производства во 2-м кв. 2009 г. |
| 7. | 80 | Завод ДСП в г. Канск Красноярского края. Китайское оборудование с 16-этажным прессом, загрузка ковров на фанерных поддонах, прессование без поддонов. | Со 2 кв. 2008 г. продолжается освоение производства |
| 8. | 70 | ОАО «Алтай-Форест» в Алтайском крае. Б/у-оборудование из Румынии с одноэтажным прессом. | Продолжается освоения мощности |
| 9. | 150 | Завод ДСП в пос. Итатка Томской обл. Линия на основе б/у-оборудования из Португалии с одноэтажным прессом. | Продолжается монтаж оборудования, запуск во 2-м полугодии 2009 г. |
| 10. | 35 | Завод ДСП в пос. Чаадаевка Пензенской обл. Линия с одноэтажным прессом ф. «Бизон», изготовленного в 1989 г. | Освоение мощности, готовится реконструкция для увеличения мощности. |
| Заводы по производству МДФ |  |  |  |
| 1. | 260 | ООО «Партнёр-Томск», г. Томск. Линия с непрерывным прессом для МДФ/ХДФ, участки ламинирования, производства ламинированного паркета и стеновых панелей. | Изготовлено оборудование, завершается строительство, запуск в 4-м кв. 2009 г. |
| 2. | 80 | Компания «Тайга-Шеньян МДФ» в Нижегородская обл. – китайская линия с 12-этаж-ным прессом. | Оборудование изготовлено, ввод в действие в конце 2009 г. |
| 3 | 400 | ОАО "Игоревский ДОК" в Смоленской обл. Линия с непрерывным прессом Зимпелькамп. | Изготавливается оборудование, ведётся проектирование завода. |
| 4. | 70 | ЗАО «Новоенисейский ЛХК» в г. Лесосибирск Красноярского края. Комплектация оборудования отечественная, с 10-этажным прессом. | Производство МДФ в стадии освоения. |
| 5. | 150 | ООО «Римбунан Хиджоу» (Малайзия) в п. Хор Хабаровского края. Линия МДФ/ХДФ с непрерывным прессом. | Оборудование изготовлено, запуск в 2009 г. |
| 6. | 400 | ООО «Пфляйдерер» в Новгородской обл. Линия с непрерывным прессом. | Завершается строительство. Ввод в действие в 2009 г. |
| 7. | 300 | В г. Апшеронск Краснодарского края. Линия с непрерывным прессом, участки ламинирования, производства ламинированного паркета и стеновых панелей. | Подписан контракт на оборудование. В связи с кризисом сроки проекта перенесены на 6 месяцев. |
| Заводы по производству твёрдых ДВП |  |  |  |
| 1. | 110 | ООО «Кроношпан» в Московской обл. Линия с каландровым прессом. | Освоение производства и проектной мощности |
| 2. | 42 | ОАО «Лотос» в г. Кирово-Чепецк Кировской обл. Применена б/у линия с каландровым прессом. | Завершается монтаж оборудования. |
| Завод по производству ОСБ |  |  |  |
| 1. | 404 | ООО «Сыктывкарский завод ОСП» в г. Сыктывкар. Линия с непрерывным прессом. | Оборудование изготавливается, начало строительства – 2010 г. |

Относительно МДФ просматривается чрезмерное увлечение этими проектами и незаслуженно игнорируется производство ДСП. Известно, что оптимальным является соотношение объёмов производства МДФ к ДСП как 1:3. В настоящее время это соотношение выдерживается. Однако в перечень приоритетных проектов в области освоения лесов Минпромторгом России включено 10 новых инвестиционных проектов по МДФ на мощность 2200 тыс.м3 и всего 9 проектов на мощность 2500 тыс.м3/год по ДСП.  В этом же перечне находятся  22 новых инвестиционных проекта по ОСБ на общую мощность 6,9 млн.м3/год, что в 3 раза превышает потребности внутреннего рынка. Можно предположить, что финансовый кризис внесёт коррективы в проекты, сориентированные  на зарубежные кредиты.

Начиная с прошлого года, сложилась нехватка тонких (толщиной 3,2 мм) плит, что способствовало росту цен почти в 2 раза (с 24 до 60 руб./м2). Дефицит покрывался импортом из Польши и Канады (табл.2).

Можно надеяться, что вновь строящиеся 5 заводов МДФ с непрерывными прессами, будут изготавливать не только конструкционные МДФ, но и тонкие ХДФ, что уменьшит дефицит по тонким ДВП.

Незаслуженно забыто производство изоляционных мягких ДВП. По технологии мокрого способа в 80-х годах работало 15 линий с объёмом выпуска 600 тыс.м3/год – изготавливали плиты толщиной 12 мм. Сейчас осталось две линии с общей мощностью 118 тыс.м3. В связи с развитием малоэтажного домостроения спрос на эти плиты возрастает и оценивается в 400-500 тыс.м3, к 2015 году возрастёт до 800-900 тыс.м3. Сдерживают развитие относительно высокие цены на изоляционные ДВП мокрого способа производства –  до 7000 руб./м3.

Имеется принципиально новая технология сухого способа производства изоляционных ДВП фирмы «Зимпелькамп». Она обеспечивает снижение себестоимости примерно в 2 раза - до 2000-2500 руб./м3, что позволяет снизить оптовые цены и, соответственно,  расширить возможности по реализации, в том числе выходить на внешние рынки.

Заводы древесных плит  целесообразно размещать в регионах с интенсивным лесопользованием, где не находит применения лиственная древесины, в том числе осина, а также тонкомерная хвоя. Экономически целесообразно эти заводы интегрировать в состав лесопромышленных комплексов с лесозаготовительными, лесопильно-деревообрабатывающими и фанерными  производствами.

В связи с ростом мощностей по древесным плитам просматривается проблема по обеспечению смолами. Особенно это актуально для регионов Сибири и Дальнего Востока.

В 2007 году общее потребление всех видов формальдегидосодержащих  смол, включая карбамидные, фенольные и меламиновые, составило  около 1100 тыс.т, в том числе 750 тыс.т для древесных плит, 230 тыс.т для фанеры и около 70 тыс.т для изготовления декоративной плёнки. Эта потребность обеспечивалась имеющимися мощностями по этим смолам, составляющих от 1400 до 1500 тыс.т.

Необходимо отметить, что производство смол в России начинает отставать от динамично развивающегося производства плит и фанеры. По прогнозам к 2015 году потребление всех видов формальдегидных смол для древесных плит, фанеры и плёнки возрастёт до 2100-2300 тыс.т/год. Однако таких темпов в создании мощностей по смолам не просматривается. Дефицит по смолам может составить 500-800 тыс.т/год.

По Сибирским регионам к 2015 году потребность в формальдегидосодержащих смолах составит до 500 тыс.т при существующих объёмах производства  240 тыс.т – дефицит составит до 260 тыс.т/год.

ЗАО «ВНИИДРЕВ» является специализированным институтом с 45-летним опытом работы по производству древесных плит. По заданиям Министерства институт ведёт постоянный мониторинг подотрасли древесных плит, готовит прогноза развития. По заказам предприятий ЗАО «ВНИИДРЕВ» выполняет предпроектные проработки по обоснованию строительства заводов древесных плит с предложениями по размещению производств, обоснованию инвестиций, разработке предварительных ТЭО с бизнес-планами. За последние 3 года выполнены работы по 23 проектам строительства заводов МДФ, ДСП, ОСБ, твёрдых и мягких ДВП.